جلسه چهارم: ترانزیستور

هدف: دراین جلسه دانشجویان با مشخصات ترانزیستور و نحوه بایاس کردن آن آشنا میشوند.

وسایل مورد نیاز: منبع تغذیه، مالتیمتر، سیگنال ژنراتور، اسیلوسکپ، برد بورد، ترانزیستور معمولی، تعدادی مقاومت و خازن.

تذکر: دانشجویان باید قبل از حضور در آزمایشگاه، اطلاعات کلی در باره نحوه استفاده از وسایل آزمایشگاهی را داشته باشند. علاوه بر آن باید مباحث نظری مربوطه را فرا گرفته، قبل از حضور در آزمایشگاه مدارها را به کمک قوانین شبکه ها تحلیل و به کمک PSpice شبیه سازی کرده باشند.

آزمایش 4-1 مشخصه ترانزیستور

مشخصه خروجی یک ترانزیستور معمولی (مثلاً BC107)، را به کمک یک مشخصه نگار، از طریق نقطه یابی (اندازه گیری طبق مدار شکل 4-1) و با شبیه سازی بدست آورده در شکل 4-2 منعکس نمایید.

شکل 4-1 نحوه بدست آوردن مشخصه خروجی یک ترانزیستور

روش نقطه یابی:

- ولتاژ منبع V1 را V1≈0.4V انتخاب کرده، جریان بیس (IB) و ولتاژ بیس - امیتر (VBE) را اندازه بگیرید.

- ولتاژ منبع V2 را V2=0⋯2V تنظیم کرده، جریان کلکتور (IC) و ولتاژ کلکتور - امیتر (VCE) را اندازه بگیرید. توجه کنید که فاصله قدم های ولتاژ لازم نیست یکسان باشد. مقادیر اندازه گرفته شده را در جدول 4-1 یادداشت کنید.

- ولتاژ منبع V1 را طوری تنظیم کنید که جریان بیس 5 میکرو آمپر بیشتر از حالت قبل شود.

- مراحل 2 و 3 را آنقدر تکرار کنید تا IB≈20μA شود.

- به طور کوتاه مدت V2 را تا 10 ولت افزایش داده، مقدار IC را اندازه بگیرید.

تذکر1: در صورت محدود بودن تعداد مالتی مترهای موجود، می توان اول IB و VBE را اندازه گرفت و سپس مالتی متر ها را برای اندازه گیری IC و VCE به کار برد.

تذکر2: اگر به ازای IB≈20μA بیش از چند ده ثانیه V2=10V بماند به احتمال زیاد ترانزیستور معیوب می شود!

جدول 4-1 مقادیر اندازه گیری شده مدار شکل 4-1

| 2 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0 | VCE V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IC (VBE=0.4V) mA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IC (IB=5μA) mA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IC (IB=10μA) mA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IC (IB=15μA) mA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IC (IB=20μA) mA |

| الف | ب | ج |
| --- | --- | --- |
| شکل 4-2 منحنی مشخصه یک ترانزیستور: الف- بکمک مشخصه نگار، ب- نقطه یابی و ج- شبیه سازی |  |  |

آزمایش 4-2 مشخصه انتقالی مدار امیتر مشترک

مدار شکل 4-3 مدار امیتر مشترک نامیده می شود، زیرا پایه امیتر بین ورودی و خروجی مدار مشترک است. مدار را بر روی برد بورد ببندید.

شکل 4-3 نحوه بدست آوردن مشخصه انتقالی مدار امیتر مشترک

الف- منبع VS را یک منبع ولتاژ DC در محدوده VS=0⋯3V انتخاب کنید. به کمک ولت متر V1 ولتاژ ورودی و به کمک ولت متر V2 ولتاژ خروجی را اندازه گرفته، مقادیر را در جدول 4-2 یادداشت کنید. به کمک این جدول از طریق نقطه یابی مشخصه انتقالی مدار را در شکل 4-4 رسم نمایید.

جدول 4-2 مقادیر اندازه گیری شده مدار شکل 4-3

| 3 | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | V1 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V2 V |

ب- منبع VS را یک منبع ولتاژ سینوسی با دامنه Vp=3V و فرکانس fs=10Hz انتخاب کنید. ولتاژ ورودی را بجای ولت متر V1، به ورودی X و ولتاژ خروجی را بجای ولت متر V2 به ورودی Y اسیلوسکپ اعمال کنید (حالت X−Y). نتیجه را مشاهده و در شکل 4-4 رسم نمایید. فرکانس fs را تغییر داده اثر را مشاهده کنید.

| الف | ب | ج |
| --- | --- | --- |
| شکل 4-4 مشخصه انتقالی مدار شکل 4-3: الف- بکمک نقطه یابی، ب- اسیلوسکپ و ج- شبیه سازی |  |  |

توضیح مشاهدات:

ج- منبع VS را یک منبع ولتاژ سینوسی با دامنه Vp=1V و فرکانس fs=1kHz انتخاب کنید. ولتاژ ورودی را بجای ولت متر V1، به کانال 1 (Y1) و ولتاژ خروجی را بجای ولت متر V2 به کانال2 (Y2) اسیلوسکپ اعمال کنید (حالت کار عادی اسیلوسکپ). نتیجه را مشاهده و در شکل 4-5 رسم نمایید. دامنه ولتاژ و مقدار افست آن را به طوری تغییر دهید که در خروجی (کانال2 اسیلوسکپ) یک سیگنال سینوسی قابل قبول مشاهده نمایید. حداکثر مقدار دامنه سیگنال خروجی (VoP)، دامنه ولتاژ ورودی (VsP)، ولتاژ افست لازم برای بدست آوردن این سیگنال (VIos) و بهره ولتاژ (Avs=VoPVsP) را بدست آورید.

| الف | ب |  |
| --- | --- | --- |
| شکل 4-5 ولتاژ های ورودی (بالا) و خروجی (پایین) مدار شکل 4-3: الف- اندازه گیری و ب - شبیه سازی شده |  |  |

توضیحات و نتیجه گیری:

| VsP= | VoP= |
| --- | --- |
| Avs= | VIos= |

آزمایش 4-3 بایاس کردن مدار امیتر مشترک

همانطور که در آزمایش قبل مشاهده شد، برای این که از ترانزیستور بتوان به عنوان یک تقویت کننده خطی استفاده کرد، ولتاژ ورودی باید دارای یک مولفه DC (آافست) تعریف شده ای باشد (تعیین نقطه کار). از آن جایی که مولفه DC اکثر منابع سیگنال صفر است، یا اگر صفر نباشد مقداری است که در حالت کلی با مقدار نقطه کار مطلوب مغایرت دارد، باید بطور مستقل از منبع سیگنال، ترانزیستور را بایاس کرد. برای این منظور مدارهای استانداردی وجود دارد که به مهمترین آنها می پردازیم.

4-3-1 بایاس جریان ثابت

در شکل 4-7 ساده ترين روش بایاس کردن نمایش داده شده است. در برخی کتب این مدار را ”بایاس جریان ثابت“ می نامند. با توجه به نتایج آزمایش 4-1، مقدار مقاومت های R1 و R2 در این مدار را طوری انتخاب کنید، که در نقطه کار IC≈4mA و VCE≈2V باشد.

| R2= | R1= |
| --- | --- |

شکل 4-7 ساده ترین نحوه بایاس کردن یک ترانزیستور

الف- مدار را بر روی برد بورد ببندید. سیگنال منبع (Vs) را یک سینوسی با فرکانس fs=1kHz و دامنه VsP=0V انتخاب کنید. ولتاژ خروجی (Vo) را بکمک ولت متر اندازه بگیرید و همزمان مقدار لحظه ای آنرا بر روی اسیلوسکوپ مشاهده نمایید. آیا مقادیر اندازه گرفته شده با مقادیر محاسبه شده مطابقت دارند؟ اگر خیر چرا؟ اگر جواب منفی است، مقادیر را طوری تغییر دهید که به خواسته های مسئله برسید.

توضیح:

مقادیر جدید:

| R2= | R1= |
| --- | --- |

ب- پس از آن که VO=VCE≈2V حاصل شد، دامنه منبع سیگنال (VsP) را افزایش دهید، تا حدی که خروجی هنوز یک سیگنال سینوسی باقی بماند. ولتاژ افست منبع (Vsos) را تغییر دهید. چه تغییری در خروجی رخ می دهد؟ چرا؟

توضیح:

ج- بدون این که در شرایط مدار در بند «ب» تغییری دهید، با یک هویه داغ ترانزیستور را گرم کنید. دقت نمایید که اگر مدتی بیش از چندین ثانیه به ترانزیستور حرارت دهید امکان معیوب شدن آن وجود دارد! (مطمئن ترین راه محافظت ترانزیستور در مقابل افزایش دمای غیر مجاز، قرار دادن آن بین هویه و انگشت اشاره دست چپ است. دقت کنید که دست خود را نسوزانید!). شکل موج خروجی را بر روی اسیلوسکپ مشاهده کرده توضیح دهید.

توضیح:

| الف | ب |  |
| --- | --- | --- |
| شکل 4-8 اثر دما بر روی نقطه کار و در نتیجه شکل موج خروجی مدار شکل 4-7: الف- اندازه گیری و ب - شبیه سازی شده |  |  |

د- پس از باز گشت حرارت ترانزیستور به دمای اتاق، ولتاژ خروجی VO=VCE را اندازه بگیرید و شکل موج آنرا توسط اسیلوسکپ مشاهده کنید. آیا تغییری نسبت به بند «ب» مشاهده می شود؟ چرا؟ حال، بدون آن که تغییری در مدار ایجاد کنید، ترانزیستور را با یک ترانزیستور مشابه (BC107) تعویض کرده اندازه گیری را تکرار کنید. مجدداً اندازه گیری را با یک BC107 دیگر تکرار کنید. مشاهدات خود را توضیح داده نتیجه گیری نمایید.

توضیحات و نتیجه گیری:

4-3-2 بایاس کلکتور فیدبک

عیوب مدار شکل 4-7 (کدام؟) با تغییر جزیی در مدار به صورت مدار شکل 4-9، تا حدودی بر طرف می شوند. در برخی کتب این مدار به مدار ”کلکتور فیدبک“ مشهور است.

با توجه به نتایج آزمایش 4-1، مقدار مقاومت های R1 و R2 در این مدار را طوری انتخاب کنید، که در نقطه کار IC≈4mA و VCE≈2V باشد.

| R2= | R1= |
| --- | --- |

شکل 4-9 مدار کلکتور فیدبک

الف- مدار را بر روی برد بورد ببندید. سیگنال منبع (Vs) را یک سینوسی با فرکانس fs=1kHz و دامنه VsP=0V انتخاب کنید. ولتاژ خروجی (Vo) را بکمک ولت متر اندازه بگیرید و همزمان مقدار لحظه ای آنرا بر روی اسیلوسکوپ مشاهده نمایید. آیا مقادیر اندازه گرفته شده با مقادیر محاسبه شده مطابقت دارند؟ اگر خیر چرا؟ اگر جواب منفی است، مقادیر را طوری تغییر دهید که به خواسته های مسئله برسید.

توضیح:

مقادیر جدید:

| R2= | R1= |
| --- | --- |

ب- پس از آن که VO=VCE≈2V حاصل شد، دامنه منبع سیگنال (VsP) را افزایش دهید، تا حدی که خروجی هنوز یک سیگنال سینوسی باقی بماند. ولتاژ افست منبع (Vsos) را تغییر دهید. چه تغییری در خروجی رخ می دهد؟ چرا؟

توضیح:

ج- بدون این که در شرایط مدار در بند «ب» تغییری دهید، با یک هویه داغ ترانزیستور را گرم کنید. دقت نمایید که اگر مدتی بیش از چندین ثانیه به ترانزیستور حرارت دهید امکان معیوب شدن آن وجود دارد! (مطمئن ترین راه محافظت ترانزیستور در مقابل افزایش دمای غیر مجاز، قرار دادن آن بین هویه و انگشت اشاره دست چپ است. دقت کنید که دست خود را نسوزانید!). شکل موج خروجی را بر روی اسیلوسکپ مشاهده کرده توضیح دهید.

توضیح:

| الف | ب |  |
| --- | --- | --- |
| شکل 4-10 اثر دما بر روی نقطه کار و در نتیجه شکل موج خروجی مدار شکل 4-9: الف- اندازه گیری و ب - شبیه سازی شده |  |  |

د- پس از باز گشت حرارت ترانزیستور به دمای اتاق، ولتاژ خروجی VO=VCE را اندازه بگیرید و شکل موج آنرا توسط اسیلوسکپ مشاهده کنید. آیا تغییری نسبت به بند «ب» مشاهده می شود؟ چرا؟ حال، بدون آن که تغییری در مدار ایجاد کنید، ترانزیستور را با یک ترانزیستور مشابه (BC107) تعویض کرده اندازه گیری را تکرار کنید. مجدداً اندازه گیری را با یک BC107 دیگر تکرار کنید. مشاهدات خود را توضیح داده نتیجه گیری نمایید.

توضیحات و نتیجه گیری:

هـ - مزایا و معایب مدارهای شکل های 4-7 و 4-9 را با هم مقایسه کنید.

توضیح:

4-3-3 مدار بایاس سر خود

یکی از مدارهایی که در عمل خیلی متداول است و علاوه بر مدار امیتر مشترک در مدارهای بیس مشترک و کلکتور مشترک نیز مورد استفاده قرار می گیرد، مدار ” بایاس سر خود“ است. این مدار در شکل 4-11 نمایش داده شده است. با توجه به نتایج آزمایش 4-1، مقدار مقاومت های R1، R2، R3 وR4 در این مدار را طوری انتخاب کنید، که در نقطه کار IC≈4mA، VCE≈2V، IR1≈10⋅IB و VR4≈1V باشد.

| R2= | R1= |
| --- | --- |
| R4= | R3= |

شکل 4-11 مدار بایاس سر خود

الف- مدار را بر روی برد بورد ببندید. سیگنال منبع (Vs) را یک سینوسی با فرکانس fs=1kHz و دامنه VsP=0V انتخاب کنید. ولتاژ خروجی (Vo) را بکمک ولت متر اندازه بگیرید و همزمان مقدار لحظه ای آنرا بر روی اسیلوسکوپ مشاهده نمایید. آیا مقادیر اندازه گرفته شده با مقادیر محاسبه شده مطابقت دارند؟ اگر خیر چرا؟ اگر جواب منفی است، مقادیر را طوری تغییر دهید که به خواسته های مسئله برسید.

توضیح:

مقادیر جدید:

| R2= | R1= |
| --- | --- |
| R4= | R3= |

ب- پس از آن که VO=VCE≈2V حاصل شد، دامنه منبع سیگنال (VsP) را افزایش دهید، تا حدی که خروجی هنوز یک سیگنال سینوسی باقی بماند. ولتاژ افست منبع (Vsos) را تغییر دهید. چه تغییری در خروجی رخ می دهد؟ چرا؟

توضیح:

ج- بدون این که در شرایط مدار در بند «ب» تغییری دهید، با یک هویه داغ ترانزیستور را گرم کنید. دقت کنید که ترانزیستور بر اثر گرما معیوب نشود. شکل موج خروجی را بر روی اسیلوسکپ مشاهده کرده توضیح دهید.

توضیح:

| الف | ب |  |
| --- | --- | --- |
| شکل 4-11 اثر دما بر روی نقطه کار و در نتیجه شکل موج خروجی مدار شکل 4-10: الف- اندازه گیری و ب - شبیه سازی شده |  |  |

د- پس از باز گشت حرارت ترانزیستور به دمای اتاق، ولتاژ خروجی (VO) را اندازه بگیرید. حال، بدون آن که تغییری در مدار ایجاد کنید، ترانزیستور را با یک ترانزیستور مشابه (BC107) تعویض کرده اندازه گیری را تکرار کنید. مجدداً اندازه گیری را با یک BC107 دیگر تکرار کنید. مشاهدات خود را توضیح داده نتیجه گیری نمایید.

توضیحات و نتیجه گیری (مقایسه با مدارهای قبل):

Output Characteristic

Curve Tracer

CE: Common Emitter

Bias, Biasing

Fixed-Current Bias

Collector-Feedback

Collector-Feedback