جلسه پنجم: تقویت کننده ترانزیستوری

هدف: دراین جلسه دانشجویان با مشخصات تقویت کننده های ترانزیستوری آشنا میشوند.

وسایل مورد نیاز: منبع تغذیه، مالتیمتر، سیگنال ژنراتور، اسیلوسکپ، برد بورد، ترانزیستور معمولی، تعدادی مقاومت و خازن.

تذکر: دانشجویان باید قبل از حضور در آزمایشگاه، اطلاعات کلی در باره نحوه استفاده از وسایل آزمایشگاهی را داشته باشند. علاوه بر آن باید مباحث نظری مربوطه را فرا گرفته، قبل از حضور در آزمایشگاه مدارها را به کمک قوانین شبکه ها تحلیل و به کمک PSpice شبیه سازی کرده باشند.

آزمایش 7-1 تقویت کننده امیتر مشترک

شکل 7-1 مدار یک تقویت کننده امیتر مشترک را نمایش می دهد. مدار را بر روی برد بورد ببندید. خازن C3=100μF انتخاب شود. منبع تغذیه را VCC=24V انتخاب کنید بکمک پارامترهای بدست آمده از آزمایش 6-1، مشخصات مدار: نقطه کار (VCE, IC) مقاومت ورودی (Ri)، مقاومت خروجی (Ro)، بهره ولتاژ (AVs) و حداکثر دامنه ولتاژ خروجی که به ازای آن هنوز شکل موج سینوسی باشد (Vomax) را در فرکانس fs=1kHz محاسبه کنید. یک سیگنال سینوسی (vs(t)) به ورودی مدار (Vs) اعمال کنید. Vs را به کانال 1 و Vo را به کانال 2 اسیلوسکپ اعمال نمایید. آزمایش های زیر را انجام دهید.

شکل 7-1 یک مثال برای تقویت کننده امیتر مشترک

7-1-1 اندازه گیری مشخصات تقویت کننده

مقادیر خواسته شده را اندازه گیری کرده نتایج را با مقادیر محاسبه شده و شبیه سازی شده مقایسه نمایید. نتایج را در جدول 7-1 منعکس کنید. چنان که بین مقادیر محاسبه شده، شبیه سازی شده و اندازه گیری شده اختلافی وجود دارد، دلیل آنرا توضیح دهید.

محاسبات:

جدول 7-1 نتایج آزمایش 7-1-1

| اندازه گیری | شبیه سازی | محاسبه | مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IC mA |
|  |  |  | VCE V |
|  |  |  | Ri fs=1kHz kΩ |
|  |  |  | Ro fs=1kHz kΩ |
|  |  |  | AVs fs=1kHz |
|  |  |  | Vomax fs=1kHz VP |

توضیحات:

7-1-2 اثر تغییر ولتاژ منبع تغذیه بر روی مشخصات تقویت کننده

آزمایش 7-1-1 را برای VCC=18V و VCC=30V تکرار کنید. نتایج را در جدول 7-2 منعکس کرده نتیجه گیری کنید.

محاسبات:

جدول 7-2 اثر تغییر ولتاژ تغذیه بر روی مشخصات تقویت کننده

| VCC=30V | VCC=24V | VCC=18V | مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IC mA |
|  |  |  | VCE V |
|  |  |  | Ri fs=1kHz kΩ |
|  |  |  | Ro fs=1kHz kΩ |
|  |  |  | AVs fs=1kHz |
|  |  |  | Vomax fs=1kHz VP |

توضیحات:

7-1-3 اثر تغییر دما بر روی مشخصات تقویت کننده

مجدداً ولتاژ تغذیه را VCC=24V انتخاب کنید. دمای ترانزیستور را بکمک یک هویه بالا برده، آزمایش 7-1-1 را برای مدار تکرار کنید. نتایج را در جدول 7-3 منعکس نموده نتیجه گیری کنید.

تذکر: برای این که در طول آزمایش دما تقریباً ثابت بماند به این طریق عمل کنید:

- ترانزیستور را مابین هویه و انگشت اشاره دست چپ خود قرار دهید.

- قبل از این که دمای ترانزیستور برای انگشت شما غیر قابل تحمل شود هویه را اندکی دور کنید.

- پس از مدت کوتاهی مجدداً هویه را به ترانزیستور بچسبانید.

- این عمل را تا پایان این آزمایش تکرار کنید بطوری که دمای ترانزیستور را توسط انگشت خود ثابت احساس کنید.

- دقت کنید که انگشت خود را نسوزانید.

جدول 7-3 اثر تغییر دما بر روی مشخصات تقویت کننده

| دمای بالا | دمای اتاق | مشخصه |
| --- | --- | --- |
|  |  | IC mA |
|  |  | VCE V |
|  |  | Ri fs=1kHz kΩ |
|  |  | Ro fs=1kHz kΩ |
|  |  | AVs fs=1kHz |
|  |  | Vomax fs=1kHz VP |

توضیحات:

7-1-4 اثر تعویض ترانزیستور بر روی مشخصات تقویت کننده

صبر کنید تا ترانزیستور خنک شود. این ترانزیستور را ” ترانزیستور اول“ بنامید. آزمایش 7-1-1 را برای دو عدد ترانزیستور مشابه دیگر تکرار کنید. نتایج را در جدول 7-4 منعکس کرده نتیجه گیری کنید.

جدول 7-4 اثر تعویض ترانزیستور بر روی مشخصات تقویت کننده

| ترانزیستور سوم | ترانزیستور دوم | ترانزیستور اول | مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IC mA |
|  |  |  | VCE V |
|  |  |  | Ri fs=1kHz kΩ |
|  |  |  | Ro fs=1kHz kΩ |
|  |  |  | AVs fs=1kHz |
|  |  |  | Vomax fs=1kHz VP |

توضیحات:

7-1-5 اثر خازن بای پس بر روی مشخصات تقویت کننده

خازن C3 در مدار شکل 7-1 ”خازن بای پس“ نامیده می شود. این خازن را از مدار خارج کرده (C3=0) آزمایش 7-1-2 را تکرار کنید. مقادیر را در جدول 7-5 منعکس کرده نتیجه گیری کنید. به نظر شما (بدون تکرار آزمایش!) اثر تغییر دما و تعویض ترانزیستور بر روی این مدار چه خواهد بود؟

محاسبات:

جدول 7-5 اثر خازن بای پس بر روی مشخصات تقویت کننده

| VCC=30V | VCC=24V | VCC=18V | مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IC mA |
|  |  |  | VCE V |
|  |  |  | Ri fs=1kHz kΩ |
|  |  |  | Ro fs=1kHz kΩ |
|  |  |  | AVs fs=1kHz |
|  |  |  | Vomax fs=1kHz VP |

توضیحات و نتیجه گیری:

آزمایش 7-2 تقویت کننده کلکتور مشترک

شکل 7-2 مدار یک تقویت کننده کلکتور مشترک را نمایش می دهد. مدار را بر روی برد بورد ببندید. بکمک پارامترهای بدست آمده از آزمایش 6-1، مشخصات مدار: نقطه کار (VCE, IC) مقاومت ورودی (Ri)، مقاومت خروجی (Ro)، بهره ولتاژ (AVs) و حداکثر دامنه ولتاژ خروجی که به ازای آن هنوز شکل موج سینوسی باشد (Vomax) را در فرکانس fs=1kHz محاسبه کنید.یک سیگنال سینوسی (vs(t)) به ورودی مدار (Vs) اعمال کنید. Vs را به کانال 1 و Vo را به کانال 2 اسیلوسکپ اعمال نمایید. نتایج آزمایش را در جدول 7-6 منعکس کنید.

شکل 7-2 مدار کلکتور مشترک

محاسبات:

جدول 7-6 مشخصات تقویت کننده کلکتور مشترک

| VCC=30V | VCC=24V | VCC=18V | مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IC mA |
|  |  |  | VCE V |
|  |  |  | Ri fs=1kHz kΩ |
|  |  |  | Ro fs=1kHz kΩ |
|  |  |  | AVs fs=1kHz |
|  |  |  | Vomax fs=1kHz VP |

توضیحات:

آزمایش 7-3 تقویت کننده بیس مشترک

شکل 7-3 مدار یک تقویت کننده بیس مشترک را نمایش می دهد. مدار را بر روی برد بورد ببندید. بکمک پارامترهای بدست آمده از آزمایش 6-1، مشخصات مدار: نقطه کار (VCE, IC) مقاومت ورودی (Ri)، مقاومت خروجی (Ro)، بهره ولتاژ (AVs) و حداکثر دامنه ولتاژ خروجی که به ازای آن هنوز شکل موج سینوسی باشد (Vomax) را در فرکانس fs=1kHz محاسبه کنید. یک سیگنال سینوسی (vs(t)) به ورودی مدار (Vs) اعمال کنید. Vs را به کانال 1 و Vo را به کانال 2 اسیلوسکپ اعمال نمایید. نتایج آزمایش را در جدول 7-7 منعکس کنید.

شکل 7-3 مدار بیس مشترک

محاسبات:

جدول 7-7 مشخصات تقویت کننده بیس مشترک

| VCC=30V | VCC=24V | VCC=18V | مشخصه |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IC mA |
|  |  |  | VCE V |
|  |  |  | Ri fs=1kHz kΩ |
|  |  |  | Ro fs=1kHz kΩ |
|  |  |  | AVs fs=1kHz |
|  |  |  | Vomax fs=1kHz VP |

توضیحات:

7-4 مقایسه مشخصات مدارها

با توجه به نتیجه حاصله از آزمایش های انجام شده مدارهای استاندارد امیتر، کلکتور و بیس مشترک را با یک دیگر در شرایط یکسان (مثلاً به ازای VCC=24V، Vo=1VP و fs=1kHz) مقایسه کنید.

جدول 7-7 مقایسه مشخصات تقویت کننده های پایه

| بیس مشترک | کلکتور مشترک | امیتر مشترک (C3=100μF) | امیتر مشترک (C3=0) | مشخصه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IC mA |
|  |  |  |  | VCE V |
|  |  |  |  | Ri fs=1kHz kΩ |
|  |  |  |  | Ro fs=1kHz kΩ |
|  |  |  |  | AV fs=1kHz |
|  |  |  |  | AI fs=1kHz |
|  |  |  |  | AP fs=1kHz |
|  |  |  |  | Vomax fs=1kHz VP |

نتیجه گیری:

Bypass Capacitor