بسمه تعالی

جمع نمرات: 100 		امتحان نهایی درس ریزپردازنده I  			مدت: 3 ساعت

تیرماه 1388

بارم سوالات:

| سوال | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بارم | 5 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 15 | 25 |

سوالات مطرح شده در این امتحان در مورد یک ماشین حساب قابل برنامه ریزی است. قابلیتهای این ماشین حساب به قرار زیر است:

- قابلیت کار کردن در مود دقیق (اعداد صحیح نسبی بسیار بزرگ )

- دریافت برنامه از درگاه سریال RS232

- ذخیره برنامه از طریق درگاه سریال RS232

- پرکردن / مشاهده / تغییر مقادیر حافظه RAM

- کار در مود اعشاری معمولی

- استفاده از DMA برای انتقال اطلاعات زیاد از بخشی از حافظه به بخشی دیگر

مشخصات سخت افزاری این دستگاه به قرار زیر است:

- یک keyboard 8x8 متصل به پورتهای 8255 شماره 1

- یک سری 8 تایی نمایشگر 7 قسمتی متصل به پورتهای 8255 شماره 2

- یک تایمر قابل برنامه ریزی 8254 برای اینتراپت های زمانی به سیستم

- 8087 Coprocessor برای محاسبات اعشاری

- 8237 DMA برای انتقال اطلاعات زیاد

- یک 8250 UART برای ارتباطات سریال

- حافظه RAM به میزان 512K

- حافظه EPROM به میزان 128K

- Clock وارد شده به پین CLOCK مربوط به CPU و UART برابر 115200*16*2=3.6864MHz

- آیا می توان در این سیستم از مود مینیمم 8086 استفاده کرد؟ چرا؟

- نحوه اتصال حافظه EPROM را به سیستم در صورتیکه فقط از چند آی سی 27256 استفاده گردد را بیان کنید.

- نحوه اتصال یک decoder 3 به 8 برای انتخاب جانبی ها چگونه است؟

- برنامه انتقال یک عدد اعشاری وارد شده توسط کاربر در حافظه Y_VALUE به رجیستر ST0 از واحد FPU را بنویسید. نام برنامه  Y_TO_ST0 است و محل و ظرفیت Y_VALUE از تعاریف زیر در حافظه تعیین می شود. مقادیر ذخیره شده در Y_VALUE کدهای عددهای صفر (48Code=’0’=0x30=) تا 9 Code=’9’=0x39=57)) است. فقط یک رقم می تواند حاوی ممیز (Code+0x80) نیز باشد. بایت اول می تواند علامت منفی یعنی ‘-‘ باشد.

ORG 2000H

X_VALUE         DB      1000H DUP(?)

Y_VALUE         DB      1000H DUP(?)

X_SIZE          DW      0     ; Size of X register in bytes

Y_SIZE          DW      0     ; Size of Y register in bytes

5 - برنامه انتقال اطلاعات از Y_VALUE به X_VALUE را با استفاده از DMA بنویسید.

6 - برنامه INIT_UART را به نحوی بنویسید که ارتباط سریال با سرعت 9600bps و even parity و یک stop bit محقق گردد.

7 - چنانچه اطلاعات رسیده از جانب RS232 به صورت اینتراپتی باشد برنامه INT_RX را به نحوی بنویسید که بایت رسیده در RS232_FIFO ذخیره گردد.

8 - برنامه ADD_X_Y را بنویسید. این برنامه محتویات اعداد صحیح بزرگ X و Y را با یکدیگر جمع و حاصل را در X قرار می دهد. بایت اول ممکن است علامت منفی باشد.

موفق باشید - بیژن وثوقی وحدت