بسمه تعالی

جمع نمرات: 100 		امتحان نهایی درس ریزپردازنده I  			مدت: 3 ساعت

مردادماه 1388

بارم سوالات:

| سوال | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بارم | 5 | 10 | 15 | 40 | 30 |

سوالات مطرح شده در این امتحان در مورد یک ماشین حساب قابل برنامه ریزی است. قابلیتهای این ماشین حساب به قرار زیر است:

- قابلیت کار کردن در مود دقیق (اعداد صحیح نسبی بسیار بزرگ )

- دریافت برنامه از درگاه سریال RS232

- ذخیره برنامه از طریق درگاه سریال RS232

- پرکردن / مشاهده / تغییر مقادیر حافظه RAM

- کار در مود اعشاری معمولی (مانند ماشین حساب های معمولی)

- استفاده از DMA برای انتقال اطلاعات زیاد از بخشی از حافظه به بخشی دیگر

مشخصات سخت افزاری این دستگاه به قرار زیر است:

- یک keyboard 8x8 متصل به پورتهای 8255 شماره 1

- یک سری 8 تایی نمایشگر 7 قسمتی متصل به پورتهای 8255 شماره 2

- یک کنترل کننده اینتراپت 8259 برای تنظییم اینتراپت ها

- یک تایمر قابل برنامه ریزی 8254 برای اینتراپت های زمانی به سیستم

- 8087 Coprocessor برای محاسبات اعشاری

- 8237 DMA برای انتقال اطلاعات زیاد

- یک 8250 UART برای ارتباطات سریال

- حافظه RAM به میزان 512K

- حافظه EPROM به میزان 256K

- Clock وارد شده به پین CLOCK مربوط به CPU و UART برابر 115200*16*3=5.5296MHz

- نحوه اتصال حافظه EPROM را به سیستم در صورتیکه فقط از چند آی سی 27512 استفاده گردد را بیان کنید.

2 - توضیح دهید چگونه در زمانی که DMA کنترل خطوط را به دست می گیرد باید اطلاعات مورد نیاز را در خطوط آدرس A8 تا A15 و A16 تا A19 تامین کرد. توجه شود که این خطوط در DMA موجود نیستند.

3 - برنامه INIT_UART را به نحوی بنویسید که ارتباط سریال با سرعت 9600bps و odd parity و دو stop bit و داده 8 بیتی محقق گردد. RX و TX هر دو قابلیت اینتراپت را دارند.

4 - برنامه PROCESS_RX را بنویسید. این برنامه ورودی های ذخیره شده در RS232_FIFO را خوانده و با توجه به بایت های دریافتی دستورات مورد نیاز را انجام می دهد. این برنامه می تواند از توابع IS_RX_AVAIL ، GET_RX_CHAR ، IS_TX_AVAIL و PUT_TX_CHAR استفاده کند. فرامین ارسالی به سیستم به اسکی کد 10 یا 13 (Carriage - LF) ختم می شود و شامل موارد زیر است:

:NNAAAAADDD..DCC		;Download NN bytes to Address AAAAA - CC:Data Checksum

GAAAAA				; Go To Address AAAAA

SAAAAABBBBB			;Send Data at address from AAAAA to BBBBB through TX

کدهای ارسالی اسکی هستند- ارقام A,B,N,D به فرم اسکی HEX هستند ( صفر تا 9 یا A تا F)

مثال:         :0A30000112233445566778899AAFDمعرف دستور انتقال 10  بایت است که در آدرس 30000 تا 30009 قرار می گیرند.     [30000]=11, [30001]=22,…,[30009]=99

5 - برنامه MULTIPLY را بنویسید. این برنامه محتویات اعداد صحیح بزرگ X_VALUE و Y_VALUE را در یکدیگر ضرب و حاصل را به همان صورت اسکی در X_VALUE قرار می دهد. هربایت در رشته یک عدد اسکی معرف رقمی از صفر (48Code=’0’=0x30=) تا نه Code=’9’=0x39=57)) است. بایت اول ممکن است کد اسکی علامت منفی باشد.

موفق باشید - بیژن وثوقی وحدت